ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.336/2019

ACT ADIŢIONAL NR. 1

LA CAIETUL DE SARCINI APROBAT PRIN H.C.L. NR. 132/2006

Între:

Municipiul Craiova, cu sediul în Craiova, Str. A.I. Cuza Nr. 7, având cod fiscal nr. 4417214,  cont nr RO79TREZ24A840302400300X, deschis la Trezoreria operativa a mun. Craiova, reprezentat prin Primar;

şi

RAADPFL CRAIOVA, cu sediul în Craiova, Str. Brestei nr. 129A  codul unic de înregistrare RO 7403230, nr. ORC J16/752/1995 având contul RO58 CECEDJ0152RON0525452, deschis la CEC Bank.

Părţile prezentului act adiţional convin modificarea Caietului de Sarcini după cum urmează:

Art. 1. După art. 5 se introduce un nou articol 51, acesta urmând să aibă următorul conţinut:

„Lemnul rezultat din taierile de arbori va fi incarcat si transportat la punctul de depozitare stabilit de catre Primaria Craiova, care este de fapt proprietarul materialului lemnos. Cubarea materialului lemnos va fi efectuată de catre reprezentantul beneficiarului, fie la punctul de incarcare, fie la punctul de descarcare. Se va confirma cantitatea pe foaia de parcurs pentru decontare. Reprezentantul beneficiarului va intocmi si va emite sefului de formatie care executa taierile/fasonarile arborilor, daca este cazul, toate documentele de transport al materialului lemnos.

Restul crengilor si ramurilor care nu se preteaza a fi comercializate ca material lemnos pentru foc, vor fi incarcate si transportate in locurile stabilite. Incarcatul si transportul acestor resturi vor fi platite de asemenea de catre beneficiar.”

Art. 2. După art. 7 se introduce un nou articol 71, acesta urmănd să aibă următorul conţinut:

„Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi sunt obligaţi să asigure drenarea apelor în exces de pe suprafaţa spaţiilor verzi, în reţeaua de preluare a apelor pluviale sau in lacuri si balti care se varsa in parauri sau rauri;

Drenarea poate fi realizata cu pozarea drenurilor in transee sau cu pozarea tuburilor fara transee.

La execuţia reţelelor de drenaj orizontal se pot folosi, de la caz  la caz,  si  materiale de construcţii (ex: ciment, oţel beton, silicoane pentru etansare,etc.), ponderea cea mai mare având-o însă materialele specifice acestor amenajări şi anume: tuburi de drenaj şi filtrele – daca este cazul .

Tranşeea de pozare a drenurilor colectoare se execută: manual sau mecanizat .

Tuburile de drenaj pot fi flexibile din material plastic (tuburi riflate) sau tuburi din pvc folosite la canalizare. In unele cazuri se pot folosi si tuburi din beton armat  pentru crearea unui loc de colectare a mai multor drenuri, urmand apoi folosirea unui singur tub de deversare a apei colectate in tubul respectiv.

Tuburile riflate dupa pozare in transee, se acopera cu straturi de sort (pietris de diferite dimensiuni) filtrant care sa nu permita infundarea orificiilor de captare a apei cu pamant. Dupa intinderea materialului filtrant se completeaza cu pamant pana la nivel.

In cazul tuburilor din PVC dupa pozarea in transee, se acopara doar cu pamant pana la nivel.”

Art. 3. După art. 71 se introduce un nou articol 72, acesta urmând să aibă unmătorul conţinut:

„Consolidarea malurilor si taluzurilor zonelor  verzi care prezinta  pante pentru prevenirea eroziunii terenului sub acţiunea hidrodinamică a apei: apa în mişcare care dislocă particule de pământ din mal sau a  apelor  de şiroire din precipitaţiile care se scurg pe maluri. Consolidarea se poate executa :

a)  prin montarea de geocelule prefabricate care se fixeaza cu ajutorul unor tarusi din lemn, scoabe metalice, etc si care ulterior sunt umplute cu pamant;

b) asezarea unor stanci/blocuri de stanca sau prin executarea unor lucrări din piatră, sub formă de: anrocamente, pereuri, cleionaje umplute cu piatră, etc; Acest tip de lucrari se preteaza si la amenajarea ornamentala a unor  spatii/zone verzi ;

c) executarea unui gard din impletitura de nuiele fixate cu ajutorul unor tarusi din lemn. Pentru nuiele soiurile cele mai indicate sunt: salcia, rachita rosie si mlajele care prin radacini foarte usor. Se pot utiliza pentru nuiele si unele soiuri de foioase ca de exemplu: plopul, aninul, alunul, mesteacanul.

Art. 3. Celelalte articole din Caietul de sarcini, rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional a fost semnat astăzi, .................2019, în 2 (două) exemplare originale, din care unul pentru Autoritatea Contractantă şi unul pentru Operator.

MUNICIPIUL CRAIOVA						OPERATOR,

PRIMAR,						  R.A.A.D.P.F.L. Craiova

Mihail Genoiu						Director General

Rela Filip

Direcţia Servicii Publice						Director Tehnic,

Director Executiv,						Gabriel Anghel

Delia Ciucă

Director Executiv Adjunct,					  Serviciul Tehnic-Producţie,

Alin Glăvan							Cristian Grigore

Întocmit,	                          				       Sector Mobiler Urban,

inspector Mirela Pavel						Cristian Florescu

inspector Adriana Radu

inspector Mihaela Raţă

Vizat de legalitate,

cons. juridic

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Romeo Titus RADU