ANEXA  1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.276/2020

## Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investitiei

1. VALOARE INVESTITIE

Valoare totala: 24.977.361,96 lei, cu TVA, din care:

C+M: 18.258.593,38 lei

Valoare totala: 21.015.307,36 lei, fara TVA, din care:

C+M: 15.343.355,79 lei

2. PAVILION C3

Analiza aspectelor energetice:

| Varianta | Energia primara ptr incalzire | Energia primara ptr acm | Energia primara ptr iluminat | Energia primara ptr climatizare | Energia primara TOTALA | Energia primara din surse regenerabile | Energia primara din surse neregenerabile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kwh/mp,an | kwh/mp,an | kwh/mp,an | kwh/mp,an | kwh/mp,an | kwh/mp,an | kwh/mp,an |
| Cladire reala | 230,62 | 75,23 | 78,60 | 0,00 | 384,45 | 0,00 | 384,45 |
| Solutia 1 | 88,80 | 75,23 | 78,60 | 0,00 | 242,63 | 0,00 | 242,63 |
| Solutia 2 | 215,92 | 75,23 | 78,60 | 0,00 | 369,75 | 0,00 | 369,75 |
| Solutia 3 | 197,41 | 42,62 | 9,00 | 48,56 | 297,58 | 56,25 | 241,33 |
| Solutia 4 | 85,06 | 75,23 | 78,60 | 0,00 | 238,89 | 0,00 | 238,89 |
| Pachet 1 : S1+S2 | 78,13 | 75,23 | 78,60 | 0,00 | 231,96 | 0,00 | 231,96 |
| Pachet 2 : S1+S2 +S3 | 48,83 | 42,62 | 34,74 | 20,09 | 146,28 | 56,25 | 90,03 |
| Pachet 3: S4+S2 +S3 | 44,56 | 42,62 | 34,74 | 19,21 | 141,14 | 56,25 | 84,89 |

Productie anuala specifica de energie din surse regenerabile rezultata in urma aplicarii Pachetului  2 (recomandat)  63.727,54 kWh/an

Cea mai mare economie se face prin aplicarea pachetului 2. În consecință valoarea financiară a acestei economii este cea mai mare și se va înregistra cea mai mare reducere a facturii energetice anuale.

Pe baza analizei aspectelor energetice putem concluziona că scenariul tehnico-economic cu cel mai mare grad de eficientizare energetică este Scenariul 2, acesta fiind soluția tehnică propusă a se aplica.

De asemenea, in ceea ce priveste functionalitatea, scenariul 2 abordeaza integral posibilitatiile de interventie asupra cladirii conducand la cresterea duratei de viata a acesteia. In plus, confortul utilizatorilor creste.

3. PAVILION C4

Analiza aspectelor energetice:

| Varianta | Energia primara ptr incalzire | Energia primara ptr acm | Energia primara ptr iluminat | Energia primara ptr climatizare | Energia primara TOTALA | Energia primara din surse regenerabile | Energia primara din surse neregenerabile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kwh/mp,an | kwh/mp,an | kwh/mp,an | kwh/mp,an | kwh/mp,an | kwh/mp,an | kwh/mp,an |
| Cladire reala | 160,36 | 48,18 | 80,17 | 35,52 | 324,23 | 0,00 | 324,23 |
| Solutia 1 | 74,69 | 48,18 | 80,17 | 28,43 | 231,48 | 0,00 | 231,48 |
| Solutia 2 | 150,54 | 48,18 | 80,17 | 35,52 | 314,41 | 0,00 | 314,41 |
| Solutia 3 | 115,72 | 28,99 | 33,88 | 35,52 | 214,11 | 23,15 | 190,96 |
| Solutia 4 | 79,00 | 48,18 | 80,17 | 28,43 | 235,78 | 0,00 | 235,78 |
| Pachet 1 : S1+S2 | 64,85 | 48,18 | 80,17 | 35,52 | 228,71 | 0,00 | 228,71 |
| Pachet 2 : S1+S2 +S3 | 46,80 | 39,92 | 42,76 | 20,38 | 149,86 | 23,15 | 126,71 |
| Pachet 3 : S4+S2 +S3 | 49,89 | 39,92 | 42,76 | 21,83 | 154,40 | 23,15 | 131,25 |

Productie anuala specifica de energie din surse regenerabile rezultata in urma aplicarii Pachetului  2 :  162.159,50 kWh/an. Cea mai mare economie se face prin aplicarea pachetului 2. În consecință valoarea financiară a acestei economii este cea mai mare și se va înregistra cea mai mare reducere a facturii energetice anuale. Pe baza analizei aspectelor energetice putem concluziona că scenariul tehnico-economic cu cel mai mare grad de eficientizare energetică este Scenariul 2, acesta fiind soluția tehnică propusă a se aplica. De asemenea, in ceea ce priveste functionalitatea, scenariul 2 abordeaza integral posibilitatiile de interventie asupra cladirii conducand la cresterea duratei de viata a acesteia. In plus, confortul utilizatorilor creste.

4. REZULTATE PROIECT

4.1. PAVILION C3

| REZULTATE ASTEPTATE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicator de realizare (de output) – aferent clădirii “ Pavilion C3 - Spital Victor Babes , Mun Craiova , jud Dolj ” | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare la finalul implementării proiectului (de output) |
| Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone CO2) | 70.880,48 | 31.406,76 |
| Consumul anual de energie primară (kWh/an) | 435.583,09 | 164.822,58 |
| Indicator de proiect (suplimentar) | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare la finalul implementării proiectului |
| aferent clădirii " Pavilion C3 - Spital Victor Babes , Mun Craiova , jud Dolj ” |  |  |
| Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep) | 28,39 | 7,14 |
| Indicator de proiect (suplimentar) | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare la finalul implementării proiectului |
| aferent clădirii „Pavilion C3 - Spital Victor Babes , Mun Craiova , jud Dolj ” |  |  |
| Nr. cladirilor care beneficiaza de masuri de crestere a aficientei energetice (nr.) | 0 | 1 |
| Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, in care: | 384,45 | 89,23 |
| pentru încălzire si răcire | 230,62 | 60,46 |
| Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total, din care: | 0 | 63.727,54 |
| pentru încălzire si răcire | 0 | 8.675,54 |
| pentru preparare apă caldă de consum | 0 | 16.800,00 |
| Pentru iluminat | 0 | 38 252,00 |

4.2. PAVILION C4

| REZULTATE ASTEPTATE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicator de realizare (de output) – aferent clădirii “ PAVILION C4 - Spital Victor Babes , Mun Craiova , jud Dolj ” | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare la finalul implementării proiectului (de output) |
| Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone CO2) | 468.494,40 | 180.939,15 |
| Consumul anual de energie primară (kWh/an) | 2.271.202,40 | 1.049.742,85 |
| Indicator de proiect (suplimentar) | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare la finalul implementării proiectului |
| aferent clădirii " Pavilion C4 - Spital Victor Babes , Mun Craiova , jud Dolj ” |  |  |
| Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep) | 170,295 | 64,29 |
| Indicator de proiect (suplimentar) | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare la finalul implementării proiectului |
| aferent clădirii„ Pavilion C4 - Spital Victor Babes , Mun Craiova , jud Dolj ” |  |  |
| Nr. cladirilor care beneficiaza de masuri de crestere a aficientei energetice (nr.) | 0 | 1 |
| Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, in care: | 324,23 | 126,71 |
| pentru încălzire si răcire | 195,88 | 67,18 |
| Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total, din care: | 0 | 162.159,50 |
| pentru încălzire si răcire | 0 | 0,00 |
| pentru preparare apă caldă de consum | 0 | 100.000 |
| Pentru iluminat | 0 | 62.159,50 |

4.3. TOTAL PROIECT

| REZULTATE ASTEPTATE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicator de realizare (de output) – aferent clădirii “ Pavilion C3 si C4 - Spital Victor Babes , Mun Craiova , jud Dolj ” | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare la finalul implementării proiectului (de output) |
| Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone CO2 / an) | 539.374,88 | 212.345,91 |
| Consumul anual de energie primară (kWh/an) | 2.706.785,49 | 1.214.565,43 |
| Indicator de proiect (suplimentar) | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare la finalul implementării proiectului |
| aferent clădirii " Pavilion C3 si C4 - Spital Victor Babes , Mun Craiova , jud Dolj ” |  |  |
| Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep) | 198,69 | 71,43 |
| Indicator de proiect (suplimentar) | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare la finalul implementării proiectului |
| aferent clădirii „ Pavilion C3 si C4 - Spital Victor Babes , Mun Craiova , jud Dolj ” |  |  |
| Nr. cladirilor care beneficiaza de masuri de crestere a aficientei energetice (nr.) | 0 | 2 |
| Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, in care: | 332,614 | 121,492 |
| pentru încălzire si răcire | 200,717 | 66,244 |
| Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total, din care: | 0 | 225.887,04 |
| pentru încălzire si răcire | 0 | 8.675,54 |
| pentru preparare apă caldă de consum | 0 | 116.800,00 |
| Pentru iluminat | 0 | 100.411,50 |

Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni

Durata estimata de executie a obiectivului de investitie este de 24 luni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian COSMAN