Anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.455/2021

CAIET DE SARCINI

PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE ÎNTREŢINERE A SUPRAFEŢEI DE JOC DIN CADRUL COMPLEXULUI SPORTIV CRAIOVA-STADION DE FOTBAL ȘI STADION DE ATLETISM

CAPITOLUL I. Dispoziţii generale

Art.l. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 56/2006, s-a aprobat gestiunea directă pentru activităţile de administrare a domeniului public şi privat : amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi; montarea mobilierului stradal; amenajarea şi întreţinerea locurilor de agrement, a ştrandurilor, lacurilor şi bălţilor, întreţinerea şi reparaţia străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, înfiinţarea, organizarea şi exploatarea băilor şi w.c.-urilor publice, a sălilor de gimnastică şi fizioterapie, a sălilor şi terenurilor de sport, a patinoarelor şi campingurilor, administrarea şi exploatarea spaţiilor publicitare, asanarea şi amenajarea terenurilor mlăştinoase, activitatea de ecarisaj, montarea şi întreţinerea echipamentelor de siguranţă a circulaţiei, administrarea cimitirelor aparţinând domeniului public date în competenţa  Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi a Fondului Locativ Craiova.

Art.2. Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local şi precizează condiţiile minime în care trebuie să se desfăşoare activitatea de ,,Întreţinerea suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”.

Art.3. Caietul de sarcini a fost elaborat de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, în baza "Regulamentului de desfăşurare a activităţii de întreţinere a suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal” și din cadrul Stadionului de Atletism

Art.4. Întreţinerea suprafeţei de joc din incinta Complexului Sportiv-Stadion de Fotbal și a Stadionului de Atletism situate în b-dul. Ilie Balaci, nr.8 are drept scop menţinerea în stare optimă a suprafeţei înierbate la nivelul corespunzător categoriei evenimentelor sportive care se desfăşoară în cadrul obiectivului nou edificat.

Art.5. Desfăşurarea activităţii de întreţinere a suprafeţelor cu iarba din cele doua stadioane se va realiza având în vedere următoarele obiective:

a) satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică a comunităţii locale şi creşterea calităţii vieţii;

b) exploatarea în condiţii de siguranţă a suprafeţei de joc ;

c) ridicarea continuă a standardelor de performanţă a serviciilor prestate;

d) protecţia şi conservarea mediului natural şi construit;

e)administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică

CAPITOLUL II. Descrierea activităţilor

Art.6. Pentru o desfăşurare în bune condiţii a evenimentelor sportive, suprafaţa de joc trebuie  să se prezinte în condiţii optime, răspunzând atât cerințelor tehnico-tactice ale sportivilor și antrenorilor cât și celor estetice. Un teren de joc în stare bună trebuie să aibă suprafaţa plană, fără denivelări, să asigure o drenare eficientă a apei pluviale, să aibă un strat de gazon dens şi uniform, bine ancorat în stratul suport, să fie sănătos biologic şi cu un colorit viu, verde intens.

Stratul de gazon hibrid are un aspect estetic deosebit, nu prezintă emanaţii nocive, reduce nivelul  radiaţiei termice la nivelul solului, absoarbe dixidul  de  carbon şi  produce  oxigen oferind o atmosferă  proaspătă şi plăcută,  reduce  riscul  de  infectare şi de accidentare gravă  prin  cădere  a  jucătorilor, atenuând  mai  bine şocurile la impactul cu solul.

Stratul de  gazon  hibrid de pe  terenurile  de  fotbal  este  însă un produs viu, creat artificial într-un  mediu natural, fiind supus permanent agresiunii  factorilor de mediu şi acţiunii mecanicec a ghetelor de fotbal care tind să-i modifice condiţia.

Lucrările de întreţinere/îngrijire a stratului de gazon cuprind gama completă şi eficientă de intervenţii şi materialele aferente specifice terenurilor sportive acoperite cu gazon hibrid pentru uz fotbalistic, în scopul obţinerii şi menţinerii unui covor de iarbă performant şi de calitate optimă care să corespundă atât cerinţelor tehnico-funcţionale pentru joc, cât şi celor de ordin estetic, conform normelor FIFA si UEFA.

Prin lucrările efectuate se va urmări în principal refacerea şi menţinerea densităţii şi omogenităţii gazonului, combaterea eficientă a florei spontane, menţinerea compoziţiei floristice, eliminarea materialului vegetal vatamat sau mort, combaterea eficienta a bolilor şi dăunătorilor, asigurarea necesarului de substanţe nutritive specifice gazonului, etc.

Art.7. Date tehnice gazon stadion fotbal din incinta Complexului Sportiv situat în B-dul. Ilie Balaci, nr.8:

Conform datelor prezentate de către operatorul care a realizat/montat ruloul de gazon, gazonul este montat pe substrat nisipos, care a fost îmbogăţit cu complex NPK, Starter, tratamente foliare şi granulare care au stimulat înrădăcinarea, bogate în P (fosfor) şi substanţe minerale necesare sistemului radicular. Gazonul sub forma de big-rolls cu lăţimea de 1,2 m şi lungimea între 12–14 m a fost montat cu ajutorul unor utilaje speciale.

Gazonul este realizat dintr-un amestec de seminţe 50 % Poa pratensis si  50 % Lolium perenne  pentru o suprafaţă de aproximativ 8000 mp; Pentru diferenţa de suprafaţă, aproximativ 2000 mp, gazonul este din rulou sintetic.

Art. 7.1  Date tehnice gazon Stadion Atletism cu capacitate de peste 5000 locuri, situat în B-dul. Ilie Balaci, nr.8:

-Suprafață de gazon natural aferent terenului principal de concurs (7848 mp) precum și suprafața de gazon natural a terenului de încălzire (warm-up)

  - Gazonul este realizat dintr-un amestec de seminţe 100 % Poa pratensis (cu diferite subspecii Orfeo = 30%, Panduro = 30 %, Limousine = 20%, Liberlin = 20%)

Art.8. Întreţinerea suprafeţei de joc este o activitate care se desfăşoară permanent, dar care presupune lucrări ocazionale şi permanente.

Lucrări ocazionale:

- Marcare

- Tratamente de prevenire

- Tratamente de combatere

- Tăvălugire

- Nisipare

- Deszăpezire şi drenaj

- Carotarea

- Scarificarea

- Aerare manuală sau mecanică

- Diverse alte lucrări (ventilaţie artificială, montare plasă de umbrire, lucrări de reparaţii după fiecare meci, tundere după fiecare meci, înlocuire suprafeţe de gazon, etc)

Lucrări Permanente:

- Tundere

- Fertilizare lichidă

- Fertilizare solidă

- Periere/greblare

- Udat/irigat gazon

- Întreţinere sistem de irigat

- Întreţinere sistem de încălzire

- Întreţinere sistem de drenaj

- Montare, supraveghere, demontare sistem de fotosinteză artificială

Art.9. Lucrările care se execută constau în:

Lucrari ocazionale:

-Marcarea terenului de joc este esenţială şi este o parte a pregătirii terenului care garantează respectarea regulilor jocului; se realizeză înaintea fiecărui meci de fotbal sau eveniment sportiv (în cazul altor sporturi al cărui timp nu depaşeşte 180 ore/meci). Se va folosi doar vopsea agrementată pentru gazon (de regulă de culoare albă) care nu va pune în pericol atât gazonul cât şi siguranţa jucătorilor (nontoxică); Vopseaua de marcaj se va aplica cu dispozitivul/utilajul specific achiziţionat de beneficiarul lucrărilor şi pus la dispoziţia operatorului.

-Tratamente de prevenire: fungicide/insecticide/nematicide/acaricide/ovocide, etc. Se realizează de regulă o dată pe lună. Excepţie: În cazuri bine întemeiate, se pot aplica şi mai devreme. Pentru o mai bună gestionare a acestei activităţi, beneficiarul lucrărilor va pune la dispoziţia operatorului un instrument profesional de determinare a pH-ului solului (Kit pH-metru portabil) ‎. Tratamentele se pot executa mecanizat sau manual cu pompa tip Vermorel pentru suprafeţe mai mici.

-Tratamente de combatere dăunători: se realizează ori de cate ori este necesar cu erbicide selective sau fungicide/insecticide/nematicide/acaricide/ovocide, etc.Tratamentele se pot executa mecanizat sau manual cu pompa tip Vermorel pentru suprafeţe mai mici

-Tăvălugire sau compactare: se recomandă folosirea unui dispozitiv/utilaj cu o greutate maximă de 1,7 tone.

-Nisipare: Aplicarea nisipului şi a amestecului de substrat pe suprafaţa de joc are rolul de a îmbunătăţi nivelul suprafeţei, de a dilua mineralele fine şi materia organică care se acumulează la suprafaţa terenului, de a facilita drenajul, de a stabiliza canalele de aerare şi de a asigura o suprafaţa mai fermă de joc. De regulă se efectuează primăvara şi toamna. Prin excepţie, ori de câte ori se consideră că se impune. Se va folosi nisip specific, cu o granulometrie de minim 0,05 mm şi maxim 1,2 mm şi pH controlat. Nisipul prea fin are tendinţa de a reţine apa şi împiedică drenajul, iar nisipul prea aspru va conduce la probleme de stabilitate, daune la maşinile de tuns, reclamaţii din partea jucătorilor. Pentru distribuţia uniformă pe întreaga suprafaţă de gazon se va folosi un utilaj specific. Nisipul poate fi amestecat cu zeolitul sau în cazuri justificate se poate folosi doar zeolite pur (fără nisip). Zeolitul prin proprietăţile sale de reglare a umidităţii şi absorbţie a substanţelor nocive ajută extrem de mult la creşterea sănătoasă a ierbii şi implicit la menţinerea aspectului de verde curat şi sănătos.

-Deszăpezirea şi drenajul: deszăpezirea se face de câte ori este nevoie. Pentru protejarea gazonului, în funcţie de atenţionările meteo se va monta o folie de protecţie foarte subţire dar rezistentă la trecerile instalaţiei de fotosinteză artificială. Folia va avea capacitatea de a nu periclita procesul de fotosinteză artificială.

Instalaţia de drenaj nu intră în sarcina operatorului. Beneficiarul va contacta un alt operator economic de profil pentru operaţii curente sau accidentale.

-Aerarea este necesară pentru crearea unei reţele de orificii în suprafaţa de joc pentru a îmbunătăţi infiltrarea apei şi realizarea schimbului de aer, reducerea compactării solului, favorizează dezvoltarea rădăcinilor, eliminarea materiilor fine de pe stratul de joc şi crearea orificiilor de pe teren care poate fi stabilizat de materii nisipoase, controlul ierbii uscate, modificarea caracteristicilor de fermitate ale suprafeţei de joc.

Aerarea manuală: se execută pe zone mici atunci când este nevoie. Aerarea manuală se mai recomandă a fi executată atunci când într-o saptamână se desfăşoară două meciuri pe suprafaţa de joc. Aerarea manuală se execută cu ajutorul unei furci la o distanţă de 20- 30 cm.

Aerarea mecanică: minim o dată pe lună, la o adâncime de maxim 18 cm, dar nu mai puţin de 12 zile înainte de fiecare meci.

Verti drain-ul are ca scop aerarea rădăcinilor şi decompactarea terenului ducând la o mai bună drenare a apei şi conferind o textura elastică a suprafeţei de joc reducând astfel şocul asupra ligamentelor jucătorilor

-Ventilaţia artificială se realizeză cu ajutorul unor ventilatoare electrice mari, pentru eliminarea efectului de seră de la nivelul solului. Perioada de folosire: vara, când temperaturile sunt foarte mari.

-Montarea plaselor de umbrire: doar vara când situaţia o impune. Se va folosi doar plasa de umbrire cu un coeficient de 30 – 40 % umbrire.

-Carotarea: reprezintă decuparea unor dopuri din gazon reducand fenomenul de împâslire care generează tatch-ul, acel strat superficial care blochează drenarea şi oxigenarea rădăcinilor; găurile realizate se umplu fie cu nisip pur cu 0,05-1,2 mm, fie cu amestec de nisip şi zeolite, fie doar cu zeolit. Prin această operaţie se întinereşte gazonul şi creşte sistemul imunitar al gazonului. Această operaţie este însoţită de colectarea dopurilor care se realizează fie manual, fie mecanizat cu ajutorul unei perii rotative actionată de tractorul multifuncţional.

-Scarificarea: procesul este necesar pentru îndepărtarea excesului de materie organică din gazon pentru îmbunătăţirea creşterii, tăierea ierbii laterale sau târâtoare pentru un gazon mai dens şi mai puternic, îmbunătăţirea fermităţii şi proprietăţilor de tracţiune a ierbii şi deschide suprafaţa sau slăbirea ierburilor nedorite, grodiere înainte de însămânţare.  În general se realizează de 4 ori pe an, dar se poate realiza şi ori de câte ori este necesar. În funcţie de numărul de tunderi şi de randamentul colectarii gazonului tăiat se poate depăşi numărul de 4 scarificări/an.

-Lucrările de reparaţii după fiecare meci: sunt deosebit de importante, deoarece în cazul unor desprinderi mai mari, trecerea unui timp de câteva ore peste brazdele/bucăţile de gazon dislocate poate să fie fatal. Este benefică montarea acelor bucăţi de gazon imediat după terminarea meciului. În cazuri deosebite, daca există şi alţi factori (stingerea totală a luminilor de nocturnă) care nu permit terminarea tuturor lucrărilor de reparaţii ale gazonului, aceasta trebuie continuată a doua zi, la prima oră de program.

-Tunderea gazonului după fiecare eveniment sportiv: Pentru menţinerea pe o perioadă mare de timp a unui gazon corespunzător desfăşurării competiţilor sportive este necesară tunderea gazonului. Acesta se poate realiza fie cu utilajul autopropulsat sau cu maşinile de tuns gazon cu sistem de aspiraţie a gazonului tăiat şi cu cilindrii pe spate pentru o compactare iniţială a brazdelor dislocate. În cazul în care tunderea se face cu utilajul autopropulsat este necesară şi greblarea manuală.

-Înlocuirea unor suprafeţe de gazon: În situaţia în care anumite suprafeţe de gazon nu mai reacţionează la tratamentele aplicate, pentru prevenirea extinderii pe suprafeţe mai mari este necesară scoaterea acelei suprafeţe de gazon afectate şi înlocuirea acesteia cu o altă suprafaţa de gazon corespunzatoare. Suprafaţa de gazon ce se înlocuieşte se poate decupa din zonele exterioare suprafeţei de joc care are dimensiunile de 106 x 68 m sau se poate achiziţiona de la operatorii economici care produc rulouri de gazon pentru fotbal.

Lucrări Permanente:

-Tunsul ierbii asigură o înălţime adecvată pentru meciuri şi conduce la îmbunătăţirea densităţii gazonului. Liniile de tuns iarba sunt importante în prezentarea terenurilor.

Tunderile succesive se vor face iniţial la o înălţime mai mare decât cea de joc, ajutând astfel ca planta să se dezvolte mai repede şi mai riguros. Deci tunderile se vor face la o înălţime a firului de 3 cm, iar în ziua meciurilor oficiale se va efectua tunderea la 2 cm. În perioada de creştere abundentă tunderea se va face în fiecare zi. În situaţii excepţionale, se poate aplica o pauză de o zi între doua zile în care se realizează tunderea. Tunderea se realizează cu maşini specifice, autopropulsate, cu roţi speciale pentru gazon sau maşini de tuns gazon cu sistem de absorbţie şi cilindrii în locul roţilor din spate, fără autopropulsie. Pentru o calitate estetică a gazonului, la cererea beneficiarului, se pot efectua şi anumite tunderi care să confere o vedere gen “masă de şah”, etc. Tunderea se poate executa doar pe lungimea suprafeţei de joc sau doar pe lăţimea suprafeţei de joc. Există cazuri când este recomandat tundere mixtă, atat pe lungimea suprafeţei de joc cât şi pe lăţimea suprafeţei de joc. Deoarece înălţimea firului de iarbă este controlată înainte de începerea meciurilor atât naţionale cât şi internaţionale, dotarea operatorului de către beneficiar cu un  dispozitiv special pentru măsurarea înălţimii firului de iarbă este strict necesară .

-Fertilizarea lichidă: Fertilizarea are ca obiectiv asigurarea nutrienţilor esenţiali care susţin creşterea pentru un gazon puternic, rezistent la uzură şi care ajută la redresare după deteriorare. Îmbunătăţeşte şi culoarea ierbii, deoarece acest factor poate fi un element important în prezentarea terenului. Se realizează de minim două ori pe lună. Se vor folosi doar produse profesionale pentru un efect corespunzător (conform prescripţii produs). Activitatea se realizează mecanizat: tractor multifuncţional plus instalaţie ce se ataşează la tractor.

-Fertilizarea solidă: Fertilizarea are ca obiectiv asigurarea nutrienţilor esenţiali care susţin creşterea pentru un gazon puternic, rezistent la uzură şi care ajută la redresare după deteriorare. Îmbunătăţeste şi culoarea ierbii, deoarece acest factor poate fi un element important în prezentarea terenului. Se realizează minim o data la 90 zile; se vor folosi doar produse profesionale pentru un efect corespunzător (conform prescripţii produs). Activitatea se realizează mecanizat: tractor multifuncţional plus instalaţie ce se ataşează la tractor.

-Perierea/Greblarea: Terenurile sunt periate pentru îndepărtarea ierbii tăiate şi a altor reziduri de pe suprafeţele de joc, ridicarea ierbii după meciuri pentru condiţii de creştere mai bune şi reducerea riscului de formare a algelor la suprafaţă, asigurarea verticalităţii firului de iarbă pentru o tăiere uniformă şi eficientă, dispersia picăturilor de rouă care se pot forma pe teren. Se realizează cu echipamente pentru gazon, minim o data pe lună.

-Udat/irigat gazon: Irigarea este necesară pentru:

  - A asigura erbaceei apa necesară pentru susţinerea creşterii;

  - Reduce duritatea sau fermitatea stratului de suprafaţă;

  - Îmbunătăţeşte stabilitatea rădăcinilor, într-un substrat preponderent din nisip, rădăcini care se pot desprinde dacă sunt lăsate să se usuce ;

  - Influenţează viteza mingii pe suprafaţa de joc;

  - Asigură absorbţia substanţelor chimice şi altor substanţe aplicate pe teren

  - Îndepărtarea sărurilor în exces de pe sol

Echipamente folosite: aspersoare mobile, tunuri de apă, furtunuri mobile, aspersoare rotative, sistem de irigat de tip pop-up.

Udatul gazonului este o activitate care necesită o atenţie aparte, deoarece şi apa în exces poate fi dăunătoare firului de gazon. În caz general se recomandă minim 7 litri/mp la o udare. În practică, udatul se face de câte ori este nevoie. Umiditatea solului este stabilită cu ajutorul umidometrului. Conform datelor emise se pot stabili cu exactitate zonele care necesita apă, şi se pot stabili timpii pe zone de udat. Se poate face udarea gazonului şi inainte de meci dar şi în pauza meciului, în funcţie de cerinţe şi de anotimp.

Udatul de “răcorire” a gazonului se poate realiza pe toata durata anotimpului cald, când temperaturile depăşesc 30ͦ C, în intervalul orar 10,00 – 18,00.

-Operatorul va întreţine şi sistemul de irigat, având sarcina să înlocuiască toate piesele defecte, pompele, etc. Pe toata perioada când instalaţia de irigat nu funcţionează, operatorul poate folosi utilajele (autocisterne) din dotare sau închiriate. Beneficiarul va suporta contravaloarea tuturor cheltuielilor utilajelor precum şi apa folosită la udatul din cisternă.

Instalaţia de irigat se va verifica o dată pe lună şi se va goli pe toata perioada anotimpului rece.

-Întreţinere sistem de încălzire: nu intră în sarcina operatorului care întreţine suprafaţa de joc.

-Întreţinere sistem de drenaj: nu intră în sarcina operatorului care întreţine suprafaţa de joc. Beneficiarul, la solicitarea operatorului va contacta firmele de specialitate care pot asigura servicii, în cel mai scurt timp posibil, pentru remedierea tuturor problemelor legate de sitemul de drenaj.

-Sistemul de fotosinteză artificială: Pe stadioanele semiacoperite, procesul de fotosinteză naturală al plantelor este periclitat de structura metalică care nu permite luminii să patrundă în toate zonele pe toată durata zilei. Din acest motiv, sistemul de fotosinteză artificiala este mai mult decât necesar. Acesta se foloseşte conform datelor furnizate de softwear-ul pe care îl are şi se vor corela cu rezultatele transmise de către analizoarele de sol. Se va aplica pe zonele interesate la intensitatea necesaraă. Folosirea pe o singură zonă mai mult de 48 ore poate fi dăunător. Pentru a nu fi afectata zona de gazon de sub roţi, aceste instalaţii trebuie mutate din loc în loc, mereu.

CAPITOLUL III. Condiţii tehnice şi de calitate

Art.  10. - Procesul tehnologic cuprinde următoarele etape:

1) stabilirea tipului de intervenţie

2) identificarea zonei/zonelor unde va avea loc intervenţia ;

3) asigurarea, în măsura în care acest lucru este necesar, a colaborării cu terţi  pentru efectuarea activităţii ,

4) pregătirea terenului constând în:

a) delimitarea a zonei de intervenţie;

b) asigurarea că toate persoanele a căror prezenţă este necesară pentru executarea lucrărilor au echipamentul adecvat, materialele, utilajele şi sunt  instruiţi corespunzător ;

c) degajarea terenului dacă acest lucru este necesar pentru a permite executarea lucrărilor

5) prestarea lucrărilor - executarea lucrărilor specifice activităţii de ,,Întreţinere a suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal” si Stadion de Atletism;

6) evacuarea zonei

Pe parcursul execuţiei lucrărilor este necesar:

a) evitarea pe cât posibil a acumulărilor de materiale, utilaje inutile pe zona adiacentă intervenţiei dar care aparţine zonei înierbate;

b) adunarea şi îndepărtarea  resturilor rezultate din procesul de execuţie a lucrărilor.

c) asigurarea că metodele de lucru utilizate nu sunt de natură a produce pagube unor terţi.

d) respectarea reglementărilor în vigoare privind protecţia muncii

Art. 11. Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de întreţinere a suprafeţei de joc  din cadrul Complexului Sportiv –Stadion de Fotbal și Stadion de Atletism operatorul îşi va dimensiona corespunzător numărul şi structura de personal, numărul şi tipul de autovehicule, utilaje, dispozitive şi echipamente specifice pentru efectuarea în bune condiţii a lucrărilor.

Art.12. Toate lucrările de întreţinere a suprafeţei de joc se vor executa conform programului de lucrări ocazionale şi programului de lucrări permanente specificate mai sus; în cazuri bine justificate, în funcţie de datele furnizate de soft sau de situaţia din teren, dar şi de recomandările consilierului extern de lucru contractat de către operator.

Art. 13. Evaluarea calităţii prestării activităţii de întreţinere a suprafeţei de joc  din cadrul Complexului Sportiv –Stadion de Fotbal și Stadion de Atletism se face de către serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Craiova.

Lucrarile executate vor fi specificate în procese verbale de recepţie a lucrărilor, zilnic întocmite. Acestea vor fi semnate de catre şeful formaţiei/sectorului de lucru al operatorului şi de către persoana desemnată de beneficiar. Prin semnarea proceselor verbale de recepţie a lucrărilor, beneficiarul confirmă cantităţile şi calitatea lucrărilor executate. Deoarece operatorul execută lucrări nu se va face nicio relaţie între orele din pontaj şi timpul prevazut în normele locale, articole de deviz, etc. Timpul prevazut în normele locale, articolele de deviz, etc. este unul relativ (timpul respectiv, conform indicatoarelor de norme de deviz este exprimat în ore şi fracţiuni centazecimale) şi folosit la estimarea unui preţ pe unitatea de măsură a lucrării (mp, 100 mp, buc, etc).

Art. 14. În desfăşurarea activităţii de întreţinere a suprafeţei de joc  din cadrul Complexului Sportiv –Stadion de Fotbal și Stadion de Atletism se va urmări realizarea unui raport calitate-cost optim.

CAP IV. Verificări, recepţii, garanţii

Art. 15. Verificările şi recepţiile pentru lucrările, intervenţiile şi operaţiunile efectuate se vor face de către reprezentanţii serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova.

Art. 16. La sfârşitul fiecărei luni se întocmeşte un proces-verbal de recepţie calitativă a lucrărilor semnat de ambele părţi, care va sta la baza întocmirii situaţiei de plată.

Pe baza proceselor verbale de recepţie a lucrărilor se vor întocmi situaţiile de lucrări. Situaţiile de lucrări se pot întocmi, fie la sfârşitul lunii, fie se vor întocmi două situaţii de lucrări: o situaţie de lucrări pentru prima jumătate a lunii (perioada 1-15 ale lunii) şi o altă situaţie de lucrări pentru a II-a jumătate a lunii (perioada 16 – 30/31 ale lunii). Situaţiile de lucrări vor include şi seviciile de consiliere contractate de către operator, acestea adaugându-se la final, încasandu-se astfel doar valoarea pe care trebuie să o plătească operatorul consilierului extern (fară a fi inclusă valoarea prin cheltuieli indirecte şi profit). După verificarea şi confirmarea situaţiilor de lucrări, operatorul va emite factuara fiscală. Situaţiile de lucrări vor fi însoţite de documentele justificative (factura fiscală) de achiziţie a materialelor.

În cazul în care pentru executarea lucrărilor apare necesitatea folosirii unui utilaj care nu se regăseşte în dotarea operatorului, acesta poate apela la serviciile de închiriere pentru utilajul necesar, cu deservent. Contravaloarea serviciilor de închiriere a utilajului cu deservent se va introduce în situaţiile de lucrări, la final (fără aplicarea cheltuielilor indirecte şi profit), astfel încât beneficiarul să plătească strict doar serviciile prestate.

Art. 17. Sumele rezultate din situaţiile de plată lunare vor fi facturate numai după  confirmarea cantitativă şi calitativă a situaţiilor de plată, de către reprezentanţii serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova.

Art.l8.Fiecare situaţie de plată va fi însoţită de dovada achiziţionării materialelor utilizate pentru efectuarea prestaţiei (hotărâre de adjudecare, contract, etc.) cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Art.19. Perioada de garanţie pentru lucrările executate va fi de 1 an. Dacă în perioada de garanţie lucrările efectuate vor necesita remedieri, acestea vor fi făcute de operator pe cheltuială proprie, iar perioada de garanţie de l an curge de la data recepţiei la terminarea lucrarilor.

Beneficiarul poate reţine un procent de maxim 5 % din valoarea situaţiei de lucrări drept garanţie. Beneficiarul va vira suma reţinută într-un cont bancar pus la dispozitia beneficiarului de către operator.

Art.20. Operatorul se obligă să plătească o garanţie de bună execuţie, în valoare de 5% din valoarea facturilor. Această garanţie urmează a fi restituită conform prevederilor legale dupa trecerea unei perioade de 12 luni de la reţinere.

CAP. V. Finanţarea lucrărilor de întreţinere a suprafeţei de joc  din cadrul Complexului Sportiv –Stadion de Fotbal și Stadion de Atletism

Art.21. Finanţarea lucrărilor se asigură din: fonduri alocate de la bugetul local

Cap. VI – Drepturile şi obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale, ale operatorului şi ale beneficiarilor de servicii

Art. 22. Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile Consiliului Local Municipal Craiova

1) Consiliul Local Municipal Craiova are următoarele atribuţii:

a)organizează, conduce şi coordonează modul în care se desfăşoară activitatea de ,,Întreţinerea suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal și Stadion de Atletism”,

b)asigura finanţarea, gestionarea şi controlul activităţii de ,,Întreţinerea suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal și Stadion de Atletism”.  Deoarece covorul de gazon este considerat un consumabil va asigura şi fondurile înlocuirii când necesitatea impune

c) stabileşte strategia de dezvoltare şi funcţionare a activităţii;

d) ia iniţiative şi adoptă hotărâri privitoare la activitatea de ,,Întreţinerea suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”și Stadion de Atletism;

e) exercită competenţe şi responsabilităţi ce-i revin potrivit legislaţiei în vigoare.

2) Consiliul Local Municipal are următoarele drepturi:

a) să verifice, să solicite fundamentarea şi să aprobe structura, nivelurile şi ajustările preţurilor şi ale tarifelor propuse de operator;

b) să sancţioneze operatorul în cazul în care acesta nu respectă indicatorii de performanţă şi parametrii de eficienţă la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii/stabiliţi prin caietul de sarcini.

3) Consiliul Local Municipal are următoarele obligaţii:

a)să aducă la cunoştinţa publică, în condiţiile legii, hotărârile şi dispoziţiile al căror obiect îl constituie activitatea de ,,Întreţinerea suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal” și Stadion de Atletism ;

b) să respecte şi să îndeplinească obligaţiile asumate prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin caietul de sarcini;

c) să achite contravaloarea prestaţiilor efectuate de operator inclusiv serviciile de consiliere contractate de operator si serviciile de inchiriere utilaje.

d) să păstreze confidenţialitatea, în condiţiile legii, a informaţiilor cu privire la activitatea operatorului.

-Deoarece covorul de gazon pentru suprafeţele sportive este considerat consumabil, acesta va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, să suporte toate costurile înlocuirii covorului de gazon;

-Să doteze operatorul cu echipamente şi utilaje profesionale pentru întreţinerea suprafeţei de joc;

Având în vedere faptul că suprafaţa de joc trebuie să îndeplinească cerinţele prevazute de U.E.F.A., F.I.F.A. si F.R.F., ţinând cont că o suprafaţă de joc necorespunzatoare poate aduce critici negative proprietarului arenei, administraţia publică locală trebuie să accepte propunerile operatorului privind dimenionarea corespunzatoare a personalului care se ocupa de îngrijirea suprafeţei de joc, astfel încât  lucrările ce trebuie executate să nu fie realizate cu întârziere datorita lipsei de personal;

-Să motiveze, în scris, în termen de 30 de zile de la transmiterea propunerilor de modificare a tarifelor practicate de operator; motivarea va fi una corectă şi justificată, menţionându-se legislaţia încălcată de operator.

Art. 23. Drepturile şi obligaţiile operatorului activităţii de ,,Întreţinerea suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”și Stadion de Atletism ,

1) Operatorul are următoarele drepturi:

a)Să contracteze consilier/expert în îngrijirea suprafeţelor de gazon destinate fotbalului; consilierul poate deţine şi licenţa softului ce furnizeaza date privind starea gazonului.

b) să încaseze contravaloarea lucrărilor executate, corespunzator cantităţii şi calităţii acestora;

c) să propună Consiliului Local Municipal ajustarea periodică a preţurilor şi a tarifelor, în funcţie de evoluţiile intervenite în costurile de operare, de legislaţie, etc;

d)Deoarece covorul de gazon pentru suprafeţele sportive este considerat consumabil, operatorul are dreptul de a propune administraţiei publice locale înlocuirea acestuia, fară nici un cost din partea operatorului;

Să îşi dimensioneze personalul care se va ocupa de îngrijirea suprafeţei de joc astfel încât lucrările să fie executate în timp util;

În cazul în care în procesul de întreţinere a suprafeţei de joc apare necesitatea folosirii unui utilaj care nu face parte din dotarea operatorului, acesta poate apela la servicii de închiriere a utilajului cu deservent. Contravaloarea serviciilor de închiriere a utilajului vor fi incluse în situaţiile de lucrări .

2) Operatorul are următoarele obligaţii:

a) să respecte  caietul de sarcini

b) să furnizeze Consiliului Local Municipal informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării, evaluarii funcţionării şi dezvoltării serviciilor -activitatii de intretinere a suprafetei de joc de pe stadion, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) să desfăşoare toate achiziţiile în conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare, privind achiziţiile publice;

d) să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

e) să asigure finanţarea pregătirii şi perfecţionării profesionale a propriilor salariaţi.

f) să se autorizeze conform prevederilor legale în vigoare;

g) să respecte legislaţia privind protecţia muncii; să instruiască personalul care va efectua prestaţia, acesta va răspunde pentru  eventualele accidente de muncă;

h) să respecte condiţiile impuse de legislaţia privind protecţia mediului: pe toata perioada lucrarilor de întreţinere a suprafeţei de joc de pe stadion, operatorul va respecta legislaţia privind protecţia mediului.

i) să implementeze măsurile ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente, conform unor programe de conformare la cerinţele de mediu.

Art.24. Operatorul este răspunzător, material,civil sau penal, după caz, de:

a) eventualele accidente de muncă

b) eventualele daune materiale sau morale, generate de execuţia necorespunzătoare a lucrărilor.

c) buna desfăşurare a activităţii, de calitatea şi cantitatea acesteia.

d) neefectuarea la timp sau efectuarea necorespunzătoare a lucrărilor, intervenţiilor, sau a altor operaţiuni, care au dus la producerea de accidentări ale jucătorilor în timpul evenimentelor sportive

Art. 25. Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor:

1) Utilizatorii au următoarele drepturi:

a) acces neîngrădit la informaţiile publice privind activitatea de ,,Întreţinerea suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”și Stadion de Atletism ;

b)garantarea dreptului de a beneficia de serviciile de ,,Întreţinerea suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal” și Stadion de Atletism;

c)de a beneficia de prevederile hotărârilor şi deciziilor cu privire la activitatea de ,,Întreţinerea suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal” și Stadion de Atletism,

d) de a contesta, în condiţiile legale, prevederile adoptate de Consiliul Local prin hotărâri proprii.

2) Utilizatorii au următoarele obligaţii:

a) să respecte prevederile adoptate de Consiliul local, referitoare la activitatea de ,,Întreţinerea suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal” și Stadion de Atletism;

Cap. VII. Clauze financiare şi de asigurări

Art.26. Operatorul are obligativitatea de a încheia şi onora contracte de asigurări pentru mijloacele din patrimoniul public-privat al administraţiei locale date în administrarea sa, utilizate pentru prestarea activităţii, conform legislaţiei în vigoare privind asigurările.

Finanţarea activităţii de ,,Întreţinerea suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal” și Stadion de Atletism, se face prin sume alocate de la buget.

Tarifele percepute de operator beneficiarilor serviciului, vor fi stabilite prin hotărâre a Consiliului Local, pe baza fundamentării propuse de operator şi avizate de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova.

Operatorul are dreptul să propună beneficiarului, ajustarea periodica a preţurilor şi tarifelor, în funcţie de influenţele intervenite în costurile de operare. Tarifele se vor ajusta conform legislaţiei în vigoare, şi vor fi aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova va avea acces la modul de fundamentare a tarifelor, în contabilitatea de gestiune a operatorului.

Cap. VIII. Dispoziţii finale

Art.27. Desfăşurarea activităţii de întreţinere a suprafeţei de joc se va face în regim de continuitate, cu respectarea condiţiilor tehnice specifice.

Art. 28. Se interzice încredinţarea de către operator a activităţii de ,,Întreţinerea suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal” și Stadion de Atletism,  altor prestatori operatori.

Art. 29. În condiţiile în care organele de control abilitate vor constata diferenţe de preţuri, cantităţi, valori, facturate în plus de către operator, toate acestea intră în sarcina operatorului, care va suporta achitarea lor fără echivoc, inclusiv a dobânzilor aferente acestora.

În acelaşi timp, în cazul în care organele de control abilitate vor constata facturi emise de operator către beneficiar şi neachitate, ori diminuări de cantităţi sau lucrări tăiate şi nejustificate de către beneficiar, toate acestea intră în sarcina beneficiarului care va plăti cele constatate de organele de control.

Art.30. Se interzice încredinţarea de către operator a activităţii de întreţinere a suprafeţei de joc altor operatori.

Art.31. Orice modificare a legislaţiei incidente în materie, va modifica de  drept prezentul caiet de sarcini.

Art.32. Prezentul caiet de sarcini poate fi modificat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu votul majorităţii consilierilor în funcţie.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Dan-Stefan SPANU