ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.520/2022

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

Școala gimnaziala Mihai Viteazul, str. Arh. Duiliu Marcu nr.16, Craiova

Măsuri / intervenții de bază, cu privire la creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul apelului de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor.

„Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova” – Școala gimnaziala Mihai Viteazul – corp cladire C1, Craiova, Str. Arh. Duiliu Marcu nr.16, jud.Dolj

Măsuri propuse:

- Termoizolarea planșeului terasă cu polistiren extrudat de 20 cm grosime, conductivitatea termică minimă de 0,032-0,036W/mk;

- Termoizolarea pereților exteriori opaci cu vată bazaltică de 10 cm, conductivitatea termică minimă de 0,032-0,036W/mk;

- Termoizolare muchii/spaleți tâmplărie exterioară cu polistiren expandat de minim 2 cm grosime (clasa de reacție la foc B / s2-d0);

- Termoizolarea planșeului peste subsol cu polistiren expandat de 15cm grosime, conductivitate 0,040-0,044W/mk;

- Termoizolarea soclului clădirii ce polistiren extrudate de 5 grosime conductivitatea termică minimă de 0,032 -0,036W/mk;

- Înlocuire tâmplărie exterioară PVC cu tâmplărie PVC (clasa de reactive la foc S1) cu 3 foi geam termoizolant, gaz inert și o față tratată (low-E);

- Montare panouri fotovoltaice, care vor produce energie electrică ce vor asigura iluminatul artificial în procent de 100%;

- Înlocuire corpuri iluminat cu corpuri cu eficiență ridicată și consum redus;

- Sistem management energetic integrat pentru clădiri;

- Senzori mișcare;

- Înlocuire/reparații instalație termică interioară - corpuri statice și conducte agent termic;

- Izolare conducte în spații neîncălzite.

- Alte lucrări: reabilitarea / modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate, refacere hidroizolație terasă, reparații tencuieli exterioare, refacere trotuare de protecție, montare robineți termostatați; montare glafuri exterioare, refaceri/reparații zugrăveli / vopsitorii interioare, tencuieli decorative sau vopsitorii lavabile impermeabile fațade etc.

Aria încălzită=3.574 m2;

Aria desfășurată=4.705 m2;

Ainc/Ad=0,76

Volum încălzit direct sau indirect= 8.222 m3

| Rezultate | Valoare la inceputul implementarii proiectului (cladire existenta) | Valoare la finalul implementarii proiectului (estimat cladire reabilitata termoenergetic, conform audit energetic/simulare cpe) | Reducere / an | Procent reducere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consum anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2/an) | 85.2 | 41.3 | 43,9 | 51.52 |
| Consum de energie primară totală (kWh/m2/an) (din surse conv/nereg și surse regen/neconv/energie solară) | 134.24 | 79.89 (66.39 surse nereg/conv +5.4x2,5, factor conversie en el produsa cu panouri fotovoltaice/ regenerabile, cf Ordin 1548/2021=66.39+13.5 =79.89) | 54,35 | 40.48 |
| Consum de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2/an) | 134.24 | 66.39 | 67,85 | 50.54 |
| Consum de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m2/an) | 0 | 13.5 |  |  |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent Kg CO2/m2/an) | 31.77 | 13.22 | 18,55 | 58.38 |
| Număr persoane beneficiari direcți |  |  |  |  |

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Lucian Costin DINDIRICĂ