ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.484/2023

(pag.1-6)

REGULAMENT

de desfășurare a activității de demolare /desființare a construcțiilor executate ilegal pe terenuri ce aparţin domeniului public /privat al municipiului Craiova,  precum și demolările provenite din titluri executorii

A.CONSIDERAŢII GENERALE

Art.1 Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar şi condiţiile în care se desfăşoară activitatea de demolare /desfiinţare a construcţiilor executate ilegal pe terenuri ce aparţin domeniului public /privat al municipiului Craiova, în conformitate cu Legea nr. 3/2003 pentru aprobarea O. G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a adomeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată și Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 Prevederile prezentului regulament îşi au aplicabilitatea în activitatea de demolare /desfiinţare a construcţiilor executate ilegal pe terenuri ce aparţin domeniului public /privat al municipiului Craiova, activitate care este încredinţată prin gestiune directă unui operator.

Art.3 Consiliul Local al Municipiului Craiova păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiilor de respectare a legislaţiei din domeniul lucrărilor de construcţii imobile, anexe gospodăreşti, construcţii provizorii, etc.

Art.4 Finanţarea şi realizarea activităţii de demolare /desfiinţare a construcţiilor executate ilegal pe terenuri ce aparţin domeniului public /privat al municipiului Craiova, precum și demolările provenite din titluri executorii prin care solicită Primarului Municipiului Craiova, prin împuternicit Șeful Poliției Locale a Municipiului Craiova, să pună la dispoziția acestora logistica și sumele de bani necesare pentru punerea în executare a titlurilor executorii,se fac cu respectarea legislaţiei în vigoare .

B.Definiţii generale

Legea 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare defineşte regulile pe baza cărora se realizează lucrările de construcţii şi stabileşte documentele şi paşii ce trebuie urmaţi pentru executarea legală a construcţiilor de orice fel.

Conform acestei legi prin construcţii se înţeleg construcţiile definitive, anexele gospodăreşti, construcţiile cu caracter provizoriu, etc.

Prin construcţii definitive se înţelege imobile destinate locuinţei, spaţii comerciale etc realizate din materiale tip cărămidă, BCA, bolţari, beton, panouri tip ISOPAN sau tabla montate pe fundaţie de beton, etc.

Anexele gospodăreşti reprezintă construcţiile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite să adăpostească activităţi specifice, complementare funcţiunii de locuire, care, prin amplasarea în vecinătatea locuinţei, alcătuiesc împreună cu aceasta o unitate funcţională distinctă.

În categoria anexelor gospodăreşti, de regulă, sunt cuprinse : bucătării de vară, grajduri pentru animale mari, pătule, magazii, depozite şi altele asemenea, În mod similar, sunt asimilabile noţiunii de anexe gospodăreşti şi garajele, serele, piscinele şi altele asemenea.

Construcţiile provizorii sunt construcţiile realizate din materiale şi alcătuiri care permit demontarea rapidă în vederea aducerii terenului la starea iniţială (confecţii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) şi sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construcţiilor cu caracter provizoriu fac parte : chioşcuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, copertine, pergole ori altele asemenea.

Titlul executoriu

C. Demolarea /desfiinţarea a construcţiilor executate ilegal pe terenuri ce aparţin domeniului public /privat al municipiului Craiova precum și demolările provenite din titluri executorii prin care solicită Primarului Municipiului Craiova, prin împuternicit Șeful Poliției Locale a Municipiului Craiova, să pună la dispoziția acestora logistica și sumele de bani necesare pentru punerea în executare a titlurilor executorii

Art.5 Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parţială sau totală, a construcţiilor şi instalaţiilor aferente construcţiilor, a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construcţii de susţinere a acestora, închiderea de cariere şi exploatări de suprafaţă şi subterane, precum şi a oricăror amenajări se fac numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare emisă de autorităţile competente în aceleaşi condiţii ca şi autorizaţia de construire, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice. Autorizaţia de demolare va cuprinde, obligatoriu tipul de demolare : distructivă – fără recuperare de materiale de către persoana /proprietarul care a ridicat construcţia ilegală sau nedistructiva - cu recuperarea materialelor de către persoana /proprietarul care a ridicat construcţia ilegală.

Art.6 Lucrările de demolare a construcţiilor executate ilegal pe terenuri ce aparţin domeniului public /privat al municipiului Craiova, precum și demolările provenite din titluri executorii prin care solicită Primarului Municipiului Craiova, prin împuternicit Șeful Poliției Locale a Municipiului Craiova, să pună la dispoziția acestora logistica și sumele de bani necesare pentru punerea în executare a titlurilor executorii, în funcţie de tipul construcţiei şi natura materialelor din care este executată, cuprind :

- Inventarierea bunurilor aflate în interiorul construcţiilor ce urmează a fi demolate. Operatorul are obligaţia de a desemna o comisie care va avea sarcinile de inventariere a bunurilor aflate în interiorul construcţiei, precum şi materialele rezultate în urma activităţii de demolare /desfiinţare. Listele de inventariere vor fi semnate atât de comisia de recepţie cât şi de proprietarul /persoana care a ridicat construcţiile neautorizate (dacă a fost identificată). Excepţie : cazul în care proprietarul construcţiei neautorizate îşi ridică bunurile aflate în interiorul construcţiei, materialele rezultate în urma activităţii de demolare (distructivă sau nedistructiva) nu se mai întocmesc listele de inventariere. Se va specifica doar în procesul verbal de demolare întocmit de reprezentanţii Primăriei Municipiului Craiova ca toate bunurile şi materialele au fost ridicate de proprietarul construcţiei neautorizate.

- Debranşarea construcţiilor de la alimentarea cu energie electrică, apă, gaze naturale. Aceste debranşări se vor face de către operatorii de servicii de profil. Autoritatea administrativă are obligaţia de a transmite şi operatorilor de servicii autorizaţia de demolare /desfiinţare propriu-zisă.

- Desfacerea învelitorilor care pot fi realizate din tablă, tigla, placi azbociment, panouri tip ISOPAN, carton bitumat, etc. Cuprinde desfacerea învelitorilor (tablă, tigla, placi azbociment, panouri tip ISOPAN, carton bitumat, etc.) cu recuperarea materialelor, sortarea, stivuirea şi transportul materialelor – dacă este cazul la depozitul operatorului. Demontarea jgheaburilor şi burlanelor este o subgrupă a acestei activităţi.

- Desfacerea şarpantelor din lemn şi a elementelor componente sau a şarpantelor din ferme metalice - cuprinde desfacerea tuturor elementelor, sortarea, stivuirea, transportul materialelor rezultate - dacă este cazul şi transportul deşeurilor la rampa de gunoi

- Desfacerea elementelor din beton simplu sau armat - se poate executa manual sau mecanic (ciocanul pneumatic) şi cuprinde spargerea elementelor, încărcarea şi transportul molozului rezultat.

- Desfacerea căptuşelilor din lemn, placi tip Rigips, vata minerală, polistiren extrudat /expandat, etc – cuprinde demontarea căptuşelilor, sortare, stivuire, încărcare şi transport –daca este cazul către depozitul operatorului. În caz contrar, încărcarea şi transportul se vor face către rampa de gunoi – cazul demolării distructive.

- Demontarea uşilor şi ferestrelor din lemn, metal, tâmplărie PVC; se vor demonta uşile, ferestrele, tocurile (indiferent de natura materialelor din care sunt executate) cu încărcare şi transport – dacă este cazul la depozitul operatorului.

- Demontarea elementelor de încălzire :

-	A sobelor, şemineelor din plăci ceramice se execută (în cazul demolării nedistructibile) cu desfacerea îngrijită a plăcilor, sortarea, stivuirea, încărcarea şi transportul materialelor rezultate - dacă este cazul la depozitul operatorului, precum şi încărcarea şi transportul molozului către rampa de gunoi. Dacă există sobe din cărămidă, demolarea se realizează distructiv.

-	A caloriferelor şi a centralei termice, a boilerului, a ţevilor de circulaţie a agentului termic, etc.

- Demolarea pereţilor din cărămidă, BCA, bolţari, panouri tip ISOPAN sau tablă, etc – cuprinde dărâmarea zidului propriu zis, încărcarea şi transportul molozului rezultat către rampa de gunoi, sortarea, stivuirea, încărcarea şi transportul - dacă este cazul a cărămizilor, panourilor tip ISOPAN sau tablă, etc. la depozitul operatorului. Demolarea pereţilor din cărămidă, BCA, bolţari se poate face şi mecanic cu ajutorul unui utilaj de profil făra a se recupera materiale.

- Demolarea fundaţiilor din cărămidă, piatra – cuprinde activităţi identice ca la demolarea pereţilor din cărămidă. În cazul în care fundaţia este din beton armat se vor aplica activităţile de la desfacerea elementelor din beton;

- Desfacerea bordurilor din piatră sau beton –asezate pe nisip sau beton: dislocarea bordurilor, sortare, încărcare şi transport – dacă este cazul la depozitul operatorului. Desfacerea pavajului din bolovani de rău, piatra brută, dale din beton cuprind aceleaşi etape.

- Desfacerea împrejmuirilor din lemn, metal, placi prefabricate, zidărie din cărămidă, BCA, bolţari, etc.

–	Desfacerea îngrijită a scândurilor, bilelor sau riglelor din lemn, sortare, stivuire, încărcare şi transport – dacă este cazul către depozitul operatorului.

–	Desfacerea îngrijită a panourilor şi porţilor, spargerea soclului, scoaterea montanţilor din zidărie, sortare, stivuire, încărcare şi transport – dacă este cazul la depozitul operatorului.

–	Desfacerea îngrijită a plăcilor prefabricate din beton în vederea recuperării, a stâlpilor, stivuirea, încărcarea şi transportul - dacă este cazul la depozitul operatorului.

–	În cazul împrejmuirilor din cărămidă, BCA, bolţari sau din beton armat de vor aplica măsurile de la demolarea pereţilor din cărămidă, BCA, bolţari sau demolarea elementelor din beton armat.

- Alte lucrări - dacă există: desfacerea scărilor metalice, desfacerea scărilor din lemn, a treptelor din cărămidă, desfacerea placajelor din marmură, demontarea balustradelor, grilelor şi parapetelor metalice montate, desfacerea placajelor din marmură, desfacerea duşumelelor din lemn, a pardoselilor din parchet, desfacerea pardoselilor din ciment şi cărămidă, etc.: cuprind activităţi de desfacere, demontare, sortare, stivuire, încărcare, transport – dacă este cazul la depozitul operatorului şi transportul molozului – dacă există la rampa de gunoi.

- Încărcarea materialelor rezultate, bunurilor aflate în interiorul construcţiei se poate face manual sau mecanic.

- Eliberarea terenului de materiale rezultate şi aducerea terenului la forma iniţială;

- Transportul materialelor /produselor se face cu mijloacele auto aflate în dotarea operatorului.

Art.7 Lucrările de demolare /desfiinţare a construcţiilor executate ilegal pe terenuri ce aparţin domeniului public /privat al municipiului Craiova precum și demolările provenite din titluri executorii prin care solicită Primarului Municipiului Craiova, prin împuternicit Șeful Poliției Locale a Municipiului Craiova, să pună la dispoziția acestora logistica și sumele de bani necesare pentru punerea în executare a titlurilor executorii, sunt condiţionate de următoarele :

-	Existenţa unei autorizaţii de demolare /desfiinţare, titluri executorii emise de autorităţile competente;

-	Delimitarea cu materiale specifice a zonei de lucru astfel încât să nu pună în pericol siguranţa trecătorilor, etc.În cazul în care acţiunile ce trebuie întreprinse pentru executarea demolărilor depăşesc atribuţiile operatorului, aceste activităţi de delimitare vor fi preluate de către reprezentanţii Poliţiei Locale, Poliţiei Romane, Jandarmeriei, Pompieri;

-	 Asigurarea cu personal executant instruit şi testat în ceea ce priveşte procedura de lucru; asigurarea materialelor, uneltelor, aparatelor şi echipamentelor de lucru (polizoare unghiulare, maşini de găurit, generatoare de sudură /tăiere oxiacetilenică, etc) şi utilajelor (buldoexcavator, generator de curent, cioacăne demolatoare, tractor încărcător, autocamioane, etc).

Art.8 Depozitarea bunurilor aflate în interiorul construcţiei şi materialelor rezultate în urma demolărilor. Operatorul are obligaţia de a păstra pe o perioadă de maxim 3 luni de la efectuarea demolării construcţiei bunurile şi materialele rezultate în urma demolării nedistructibile, fără a percepe taxe către proprietarul /persoana care a ridicat construcţiile neautorizate. După această perioadă, operatorul nu mai răspunde de securitatea şi siguranţă acestor materiale /produse, având dreptul :

- de a transmite aceste materiale /produse către persoane defavorizate care solicita autorităţilor publice locale sprijinul pentru achiziţia de materiale de construcţii rezultate din demolări.

- de a comercializa deşeurile metalice către centre de colectare de profil (fier vechi);

- de a folosi aceste materiale /produse oriunde unde considera operatorul că aceste materiale /produse pot fi utile.

Operatorul are obligaţia de a înştiinţa, în scris, cu 15 zile înainte persoana /proprietarul (dacă a fost identificat) care a ridicat construcţia ilegală care a fost demolata de expirarea termenului de depozitare a materialelor /produselor.

În cazul în care persoana /proprietarul construcţiei neautorizate nu a fost identificat, operatorul are obligaţia de a afişa la sediul sau şi la punctele de lucru, în locuri vizibile şi pe toată perioada de depozitare, datele despre construcţia demolată. După această perioadă, operatorul are dreptul :

- de a transmite aceste materiale /produse către persoane defavorizate care solicita autorităţilor publice locale sprijinul pentru achiziţia de materiale de construcţii rezultate din demolări

-  de a comercializa deşeurile metalice către centre de colectare de profil (fier vechi);

- de a folosi aceste materiale /produse oriunde unde considera operatorul că aceste materiale /produse pot fi utile.

Art.9 Obligaţiile privind protecţia mediului. Pe toată perioada executării lucrărilor de demolare /desfiinţare a construcţiilor executate ilegal pe terenuri ce aparţin domeniului public /privat al municipiului Craiova, operatorul va respecta condiţiile impuse de legislaţia privind protecţia mediului.

D. Verificări, recepţii, garanţii

Art.10 Verificarea lucrărilor executate de către operator se va face de către reprezentantul serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova însoţit de reprezentantul operatorului şi se va urmări:

-	Respectarea autorizaţiei de demolare /desfiinţare, titlu executoriu;

-	Respectarea drepturilor persoanelor riverane construcţiei ce se demolează;

-	Respectarea tuturor normelor privind legislaţia în domeniul demolărilor /desfiinţărilor contructiilor;

E. Drepturile şi obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale, ale operatorului şi ale beneficiarilor de lucrări

Art. 11 Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale

- Autorităţile administraţiei publice locale acţionează în numele şi interesul comunităţilor locale pe care le reprezintă şi răspund în faţa lor pentru modul cum gestionează domeniul public şi privat al municipiului Craiova;

- În raport cu operatorul are dreptul de a verifica, de a solicita refundamentarea şi să aprobe structura, nivelurile şi ajustările preţurilor şi tarifelor propuse de operatorul care execută lucrările de demolare /desfiinţare a construcţiilor executate ilegal pe terenuri ce aparţin domeniului public /privat al municipiului Craiova.

3.   Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii :

- Să aducă la cunoştinţa publică în condiţiile legii şi să înştiinţeze, în scris, în termenul prevăzut de lege persoana /proprietarul construcţiei ilegale, hotărârile şi dispoziţiile al căror obiect îl constituie demolarea /desfiinţarea construcţiilor executate ilegal pe terenuri ce aparţin domeniului public /privat al municipiului Craiova, titlul executoriu;

- Să transmită operatorului, prin poştă, fax, poştă electronică autorizaţia de demolare /desfiinţare a construcţiilor executate ilegal pe terenuri ce aparţin domeniului public /privat al municipiului Craiova, cu minim 5 zile înainte data stabilită pentru efectuarea lucrărilor de demolare.

- Să respecte şi să îndeplinească obligaţiile asumate prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin caietul de sarcini;

- Să achite contravaloarea prestaţiilor efectuate de către operator;

- Să păstreze confidenţialitatea, în condiţiile legii, a informaţiilor cu privire la activitatea operatorului.

F. Drepturile şi obligaţiile operatorului

Art.12 Drepturile şi obligaţiile operatorului privind activitatea de demolare /desfiinţare a construcţiilor executate ilegal pe terenuri ce aparţin domeniului public /privat al municipiului Craiova

Operatorul are următoarele drepturi :

- să încaseze contravaloarea lucrărilor executate, corespunzător cantităţii şi calităţii acestora;

- să propună autorităţilor administraţiei locale ajustarea periodică a preţurilor şi tarifelor, în funcţie de evoluţiile intervenite în costurile de operare, de legislaţie, etc;

Operatorul are următoarele obligaţii :

-   să respecte clauzele caietului de sarcini şi a regulamentului de desfăşurare a lucrărilor de demolare /desfiinţare a construcţiilor executate ilegal pe terenuri ce aparţin domeniului public /privat al municipiului Craiova;

-	Să furnizeze autorităţilor administraţiei locale informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării activităţii de demolare /desfiinţare a construcţiilor executate ilegal pe terenuri ce aparţin domeniului public /privat al municipiului Craiova.

- toate achiziţiile efectuate se vor realiza respectând legislaţia achiziţiilor publice în vigoare;

- să asigure finanţarea pregătirii şi perfecţionării profesionale a propriilor salariaţi;

- să se autorizeze conform prevederilor legale în vigoare;

- să instruiască personalul care va efectua lucrarea;

- va răspunde de eventualele accidente de muncă;

- să răspundă de eventualele daune materiale sau morale generate de lucrările efectuate necorespunzător.

- să nu încredinţeze către alţi operatori activitatea de demolare /desfiinţare a construcţiilor executate ilegal pe terenuri ce aparţin domeniului public /privat al municipiului Craiova

G. Clauze financiare şi de asigurări

Art.13 Operatorul are obligaţia de a încheia şi onora contracte de asigurări pentru mijloacele din patrimoniul public, utilizate pentru efectuarea lucrărilor de demolare /desfiinţare, conform legislaţiei în vigoare privind asigurările.

Art.14 Tarifele percepute de operator pentru această activitate de demolare /desfiinţare a construcţiilor executate ilegal pe terenuri ce aparţin domeniului public /privat al municipiului Craiova, precum și demolările provenite din titluri executorii prin care solicită Primarului Municipiului Craiova, prin împuternicit Șeful Poliției Locale a Municipiului Craiova, să pună la dispoziția acestora logistica și sumele de bani necesare pentru punerea în executare a titlurilor executorii, vor fi stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.15 La sfârşitul fiecărei luni, operatorul va întocmi situaţia de lucrări în baza rapoartelor /proceselor verbale de terminare a lucrărilor confirmate de către reprezentanţii Primăriei Municipiului Craiova. Sumele rezultate din situaţiile de plată lunare vor fi facturate numai după confirmarea cantitativă şi calitativa de către inspectorii de specialitate ai Primăriei Municipiului Craiova. Fiecare situaţie de plată va fi însoţită de dovada achiziţionării materialelor folosite pentru efectuarea lucrărilor. Materialele folosite vor fi achiziţionate de operator respectând legislaţia privind achiziţiile publice.

Art.16 Primăria Municipiului Craiova va avea acces la modul de fundamentare a tarifelor.

Art.17 Beneficiarul va reţine un procent de 5% din valoarea fiecărei facturi emise de operator în vederea constituirii unei garanţii de bună execuţie, restituirea acestor garanţii urmând să se facă în luna ianuarie a anului următor.

H. Răspunderi şi sancţiuni

Art.18 Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţionala sau penală, după caz.

I.Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art.18 Modificările legislative aduse regulamentului cadru de administrare a domeniului public şi privat cu caracter imperativ modifica de drept prezentul regulament.

Art.19. Prezentul regulament poate fi modificat şi completat prin hotărâri ale Consiliului Local ăla Municipiului Craiova, adoptată cu majoritatea voturilor consilierilor în funcţie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Lucian Costin DINDIRICĂ